[image: image1.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Tehnički list

ORSO_ORSOpolybit 2K
29102025
ORSOpolybit 2K
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
ORSOpolybit 2K je dvokomponentni, visokofleksibilni bitumenski hidroizolacijski premaz pogodan za nanošenje gladilicom ili prskanjem. Jednokomponentni, polimerom modificirani, bitumenski debeli premaz za hidroizolaciju podzemnih djelovao građevine, konstrukcije. Može se nanositi na vertikalne i horizontalne površine, premošćuje pukotine, visoku prionjivost i ne sadrži otapala. Područje primjene: podrumi, temelji, temeljne AB ploče, bazeni, podzemna parkirališta, balkoni, terase. Može se nanositi na mineralnim površina-ma kao što su: vapnena cigla, glinena cigla, betonski blok, beton, žbuka.
Trajno štiti podzemne konstrukcije od vlage iz tla i voda bez tlaka, umjereno djelovanje vode pod tlakom ≤ 3 m dubine uranjanja, vode bez tlaka na stropovima prekrivenim zemljom i prskajućom vodom i 

vlagom iz tla u podnožju zida.

Preporuka korištenje hidroizolacije ORSOpolybit 2K tijekom cijele godine. Za ljetna razdoblja ili razdoblja visokih temperatura dozirati praškastu komponentu u omjeru 1/3 omjeru na kantu ORSOpolybit 2K.
SVOJSTVA
· Bez otapala, ekološki prihvatljiv

· Punjeno polistirenom

· Štedi vrijeme, lako nanošenje gladilicom ili prskanjem

· Jednokomponentan proizvod (spreman za ugradnju)
· Ojačano vlaknima

· Brzo sušenje, otporan na kišu kratko nakon aplikacije

· Premošćuje pukotine, fleksibilnost
· Otporan na agresivne tvari

· Otporan na mraz i sol
· Optimalna stabilnost
TEHNIČKI PODACI
	Osobine
	Rezultati

	PH vrijednost
	9,0-11,0

	gustoća
	cca. 0,65 kg/l komp A

cca. 1,55 kg/l komp B

	Sadržaj krute tvari
	≥66%

	Otporan na kišu
	cca.3-4 sati

	Potpuno stvrdnjavanje
	cca. 1-2 dana

	Temperatura pri nanošenju
	+5°C - +30°C

	Vrijeme nanošenja*
	cca. 2-3 sata


*vrijeme nanošenja ovisi o relativnoj vlagi, temepraturi, debljini filma i podlozi

NAČIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi ORSOpolybit 2K treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

[image: image2.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Podlogu obavezno premazati ORSOfix v glass emulzijom (150 g/m2.) da bi se povećalo prianjanje između podložnih slojeva i ORSOpolybita 2K.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, ili izraditi holker na mjestu spoja vertikala i horizontala, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOSAN 02 (kod neravnina do 3 mm), ORSOFIX I (kod neravnina do 5-6mm, brzo vezujući fini reparaturni mort), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 50mm). Ukoliko je potrebno zaštiti armaturu koristiti ORSOFIX V kao inhibitor korozije.

Prvi sloj ORSOpolybit 2K nanjeti na suhi primer ili na gotovo suhi primer. Prvi sloj ugrađivati pomiču gletera te u njega utiskivati mrežicu ORSOband AO160 ili ORSOband AO105. 

Drugi sloj ORSOpolybit 2K ugraditi minimalno 3-4 sata nakon ugradnje ili kad je na dodir suho (napraviti test prstima, kad se za pomicanjem prstiju, pritiskom i pomicanjem prstiju, materijal ne povlači za prstima onda je spremno za drugi sloj).
Za mješanje koristiti električnu mješalicu sa nastavkom na malom broju okretaja. 
Na podloge od cigle, premaz mora biti nanešen preko površine cigle da bi se spriječila vodena penetracija iza membrane za vrijeme građevinskih radova. Dilatacijske trake iz programa ORSOband mora biti ugrađena na unutarnjim i vanjskim kutevima. Gdje je akumulirana procijedna voda i voda pod hidrostatskim pritiskom armirana mrežica mora biti ugrađena po čitavoj površini.
ORSOpolybit 2K vodootporni premaz treba zaštititi odgovarajućim pločama, izolacijskim materijalima ili zaštitnim čepastim ili drugim slojevima. Ne ugrađivati za vrijeme kiše ili kad je temperatura ispod 5°C. Ne ostavljati ORSOpolybit 2K bez zaštite na dugi vremenski period. Oprati alat i opremu odmah nakon uporabe. Koristiti ORSObet cleaner za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom.

PAKIRANJE

Plastične kante 30L (komponenta A 16,9 kg,  komponenta B 6 kg)
ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše:

ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje,

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij,  EU.

MJERE SIGURNOSTI

Koristiti rukavice i zaštitne naočale.

Ruke oprati sapunom i vodom uz korištenje krema za ruke.

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOpolybit 2K.
NAPOMENE
Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o. 

PRAVNE NAPOMENE
Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadrža pravo promjene u svrsi poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.
